Least-to-Most Promptingとマルチモーダル統合による自動運転向け運転行動データの自動アノテーション

畑 倫平1 峯 恒憲2

Scalable Auto-Annotation of Driving Behavior Data for Autonomous Driving via Least-to-Most Prompting and Multimodal Integration

Rimpei HATA1 Tsunenori MINE2

*【所属表示用脚注】

研究概要

自動運転システムの高度化には，多様な道路環境における運転行動が付与された大規模アノテーションデータが不可欠である．しかし，タクシーなどの実走行データに対する手動アノテーションは専門的判断と多大な作業時間を要し，大規模整備は容易ではない．特に，減速と停止直前，左折と車線変更のような境界的行動は判断が難しく，作業者間でラベルの一貫性も低下しやすい．加えて，映像のみからは速度変化や旋回意図を十分に読み取れない場面も多く，映像とセンサを統合した自動アノテーション基盤の整備が重要となる．近年はVLMの発展により映像理解能力は向上しているものの，運転行動のような時系列的かつ多義的な事象では，細粒度な判断に必要な文脈や物理的整合性を十分に扱えないという課題が残る．そこで本研究では，車載映像とセンサデータを統合したVLMベースの自動アノテーション手法の高精度化を目的とする．

本手法では，VLMとしてQwen2-VL-2B-Instructを用い，複数フレーム入力，センサ情報の統合，および予測軌道の視覚的重畳を組み合わせたマルチモーダル推論パイプラインを構築した．具体的には，速度やヨーレートからBicycle Modelにより将来軌道を推定し，これを動画フレーム上に重畳することで，進行方向や旋回形状を視覚的に明示した．さらに，4フレームの時系列画像に対して，空間的文脈の把握，センサ情報との整合性確認，最終ラベル判定の3段階からなるLeast-to-Most Promptingに基づく推論を導入した．第1段階では道路形状や交差点有無などの空間的特徴を把握し，第2段階では加速度，ブレーキ，ウィンカーなどのセンサ情報と映像変化の整合性を確認し，第3段階でこれらの中間結果を統合して最終ラベルを出力する．これにより，単一のプロンプトでは見落としやすい車線横断の有無，交差点付近での進行方向，低速時の挙動を段階的に解釈できるようにした．

評価では，手動アノテーション済みデータに対して3つのモデルを構築し，それぞれの性能を比較した．その結果，Moondream2を用いた単一フレーム入力モデルの一致率19.59%に対し，Qwen2-VL-2B-Instructによる複数フレーム入力モデルでは34.02%へ向上し，さらに軌道描画を加えたモデルでは51.52%まで改善した．特に，複数フレーム化によって等速走行の認識が安定し，軌道描画の導入によって停止および左折の認識性能が向上した．また，従来は一部クラスに偏っていた予測分布が改善され，モデルが複数の行動クラスをより区別できる傾向も確認された．一方で，加速・減速・車線変更・右折の識別にはなお課題が残っており，動的変化や境界的行動を扱うための追加的な工夫が必要である．

以上より，複数フレーム化と軌道可視化を組み合わせたマルチモーダル推論は，運転行動の自動アノテーション精度向上に有効であることを示した．本研究の意義は，大規模な手動アノテーション負担を軽減しつつ，今後の運転行動解析や予測モデル構築に利用可能な基盤データを効率的に整備できる点にある．また，段階的推論と視覚的補助情報の導入が，VLMにおける運転行動理解の精度改善に有効であることを定量的に示した点にも意義がある．今後は，本手法により整備したアノテーションデータを活用し，運転行動予測モデルの構築・評価へ展開するとともに，RAGによる判断事例参照や検証機構の導入によって境界事例への対応を強化する予定である．

* 1 九州大学大学院統合新領域学府オートモーティブサイエンス専攻

Automotive Science Major, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University

2 九州大学大学院システム情報科学研究院情報知能工学部門

Department of Advanced Information Technology, Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University

【 所属の文字書式「隠し文字」 】